Doseamento do DNA plasmídico por espetrofotometria

Os ácidos nucleicos (DNA, RNA) são detetados por análise do seu espetro de absorção. As bases púricas e pirimídicas dos nucleótidos absorvem luz ultravioleta (UV) apresentando um pico de absorção máxima a cerca de 260 nm. Assim, quanto mais elevada for a absorção de luz pela amostra de ácido nucleico, maior será a sua concentração. Com base nestas propriedades, a quantificação de ácidos nucleicos pode ser feita num espetrofotómetro (‘Nanodrop’) expondo a amostra a luz UV a 260 nm, em que um fotodetetor mede a luz que atravessa a amostra e mede a densidade ótica (optical density – OD).

Para estimar a concentração de DNA utiliza-se a seguinte relação: 1 OD260 = 50 μg/ml DNA dupla-hélice (Regitano, 2001; Sambrook, 2002), através da fórmula:

[DNA μg/ml] = OD x 50 μg/ml x fator de diluição

Para calcular a quantidade de DNA total obtido:

DNA (µg) = concentração de DNA x volume total da amostra (ml)

As proteínas (sobretudo devido aos aminoácidos aromáticos e nomeadamente aos resíduos de triptofano) absorvem luz no comprimento de onda de 280 nm. Sendo assim, a relação A260/A280 fornece um parâmetro de avaliação da qualidade (contaminação com proteínas) das preparações de ácidos nucleicos.

- A avaliação da concentração do DNA plasmídico será feita recorrendo ao Genova Nano (sala 2.4.40 – ‘Nanodrop’, utilizando o mesmo princípio da espetrofotometria mede a concentração de DNA, com a grande vantagem de necessitar apenas de volumes muito pequenos de amostra (1 – 2 μl).

- Utilizar o modo ‘Multi-wavelength’ e fazer o branco com a solução de ressuspensão do DNA plasmídico (i.e., ddH2O).

- Avaliar a concentração e pureza das amostras através das leituras a 260 nm e das razões 260/280 nm e 260/230 nm, respetivamente.

Polymerase chain reaction (PCR)

Mistura de reação (microtubo de 200 µl – volume final 20 µl)

Tampão [10x]: 2 µl

MgCl2 [25 mM]: 2 µl

Primer PjetFwd [5 pmol/µl]: 2 µl

Primer PjetRev [5 pmol/ul]: 2 µl

dNTP [5 mM]: 2 µl

DNA: 50 ng de DNA plasmídico (Pjet1.2sp2300, concentração cerca de 100 ng/µl)

Taq DNA polimerase [1U/µl]: 0,5 µl

ddH2O: perfazer até 20 µl

Programa:

- 94 ºC – 2 min. (desnaturação inicial)

- 94 ºC – 1 min. (desnaturação)

- 60 ºC – 1 min. (emparelhamento / annealing)*

- 72 ºC – 3 min (extensão: 1 min por cada 1000 bp)

- Repetir os passos de 2 a 4 – 29x

- 72 ºC – 10 min

- 4 ºC, até retirar do PCR

- Congelar a -20 ºC até utilização

*Nota: A temperatura de emparelhamento foi determinada após cálculo da temperatura de emparelhamento dos primers utilizando a fórmula: [2x(A+T) + 4x(G+C)]

Primer PjetFwd: 5´– CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC – 3´

Primer PjetRev: 5´– AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG – 3´

Digestão com enzimas de restrição

1. Digerir o plasmídeo recombinante Pjet1.2sp2300 com enzima de restrição XhoI.

5'   C T C G A G   3'

3'   G A G C T C   5'

2. Mistura de reação (microtubo de 1,5 ml – volume final 25 µl):

– plasmídeo Pjet1.2sp2300 [≈100 ng/µl]: 250 ng (2,5 µl ou calcular o volume correspondente)

– enzima XhoI (10 U/µl): 1 µl

– tampão de reação (10x): 2,5 µl

– ddH2O até perfazer um volume total de 25 µl

3. Incubar a 37 ºC, durante a noite. Congelar a -20 ºC até utilização.