|  | 1ª época de Posicionamento Geoespacial I 08 de Junho de 2018 O exame é sem consulta e tem a duração de 2.5 horas |
| --- | --- |

| - a) Para cotar as estacas X, Y e Z, efectuou-se uma linha de nivelamento geométrico apoiada nas marcas N1 e N2 de cotas 100.000 m e 97.469 m, respectivamente. Determine as cotas ajustadas de X, Y e Z. b) descreva de uma forma sucinta mas completa o princípio de funcionamento de um nível de nivela solidária e de um nível de horizontalização automática. | Posição da mira; Leituras (m); Distâncias (m). Atrás; Frente; Atrás; Frente. N1; 1.457; ---; 12.5; ---. X; 1.932; 1.785; 25.4; 12.6. Y; 1.505; 1.321; 30.2; 25.3. Z; 0.065; 1.510; 13.7; 30.5. N2; ---; 2.880; ---; 13.7. |
| --- | --- |

- Calcule as cordenadas planimétricas do ponto M utilizando as observações indicadas na tabela seguinte. Calcule o valor do R0 no ponto estação.

| Ponto visado; Leitura azimutal. A; 77g.7655. B; 277g.9324. C; 345g.7681. | M; P. A; -89366.98 m; -105544.68 m. B; -86826.78 m; -103616.39 m. C; -86980.79 m; -105500.83 m. |
| --- | --- |

- Determine a altura da torre da igreja sabendo que se estacionou num terreno plano e horizontal um teodolito em dois pontos P e Q, distanciados entre si de 20 m (distância horizontal), visando em ambos os casos o ponto R, formando os três pontos um plano vertical, em que a altura do aparelho é 1.50 m, α=19º.201 e β=32º.498.

4. a) Considere as seguintes observações de uma poligonal e diga, justificando, se relativamente à precisão angular, estas podem ser consideradas de alta precisão.

| Estações | Pontos visados | Leituras azimutais | Distâncias |
| --- | --- | --- | --- |
| PICO | C MONTE A | 119g.606 296g.276 23g.476 | 80.45 m 92.68 m |
| A | PICO B | 21g.836 285g.436 | 92.68 m 74.24 m |
| B | A C | 178g.476 106g.076 | 74.26 m 129.20 m |
| C | B PICO | 329g.318 234g.268 | 129.23 m 80.46 m |

(tol. angular em minutos: alta precisão=√n, média precisão=2√n, baixa precisão=4√n, n sendo o número de ângulos da poligonal)

b) Sendo MPICO=-79162.566 m, PPICO=625.378 m, MMONTE=-81013.380 m, PMONTE=-84.978 m, obtenha as coodenadas ajustadas dos pontos A, B e C (considere as distâncias indicadas reduzidas ao elipsóide).

Formulário:

DPCk= DEk+(Mk2+ Mk*Mk-1+ Mk-12)*4.1018*10-15 *DEk

Correcção de redução ao plano cartográfico: