|  | 1ª época de Posicionamento Geoespacial I 07 de Junho de 2019 O exame é sem consulta e tem a duração de 2.5 horas Cotação: 4+4+3+4+5 |
| --- | --- |

| 1. a) Para determinar a cota dos pontos A, B e C do terreno, estabeleceu-se uma linha fechada de nivelamento geométrico apoiada na marca M com cota 101.273 m, tendo-se registado as observações que constam na tabela. Obtenha as cotas ajustadas dos pontos A, B e C. b) descreva de uma forma sucinta mas completa o princípio de funcionamento de um nível de nivela solidária e de um nível de horizontalização automática. | Pontos visados; Leituras (m); Distâncias (m). atrás; frente; atrás; frente. M; 1.289; ---; 24.6; ---. A; 1.173; 1.852; 13.6; 24.3. B; 1.460; 1.632; 24.8; 13.5. C; 1.048; 0.806; 13.1; 24.2. M; ---; 0.688; ---; 13.4. |
| --- | --- |

- 2. Estacionou-se um teodolito num ponto E do terreno e visaram-se os pontos A e B, tendo sido efectuadas para cada ponto duas leituras conjugadas. Tendo-se obtido o seguinte registo de observações, determine: Estação: E; Pontos visados; Leituras azimutais; Leituras zenitais. A; Posição directa; 126g.184; 99 g.984. B; Posição directa; 284 g.250; 107 g.460. B; Posição inversa; 84 g.248; ---. A; Posição inversa; 326 g.172; 299 g.984. - as leituras azimutais compensadas para cada direcção. - o erro de índice do teodolito; o que é o erro de índice? - a leitura zenital observada na posição inversa para o ponto B. - as leituras zenitais compensadas para os pontos A e B. - o rumo da direcção EB sabendo que ME=100.00 m, PE=100.00 m, MA=-100.00 m, PA=100.00 m. - o rumo do zero da graduação na estação E.

|  | 3. Determine as coordenadas planimétricas do ponto E tendo sido medidos os ângulos indicados na figura e a distância horizontal DE=2021.846 m e sabendo que: A: |
| --- | --- |
| 4. As coordenadas das estações A e B são conhecidas (MA=434762.19 m, PA=376592.83 m, MB=435476.80 m, PB=377404.35 m); nestes pontos mediram-se, no sentido progressivo, os ângulos azimutais BAC=44g.4931 e ABC=313g.5453. Calcule as coordenadas do ponto C. |  |

| 5. Considere a poligonal que percorre os pontos S, 1, 2, 3 e E. Utilizando todos os dados fornecidos, efectue o cálculo do erro de fecho angular da poligonal. M; P. S; 629558.31 m; 184686.23 m. E; 629835.08 m; 184353.73 m. T1; 629413.64 m; 184827.49 m. T2; 629520.96 m; 184917.46 m. T3; 629657.71 m; 184919.04 m. T4; 630137.90 m; 184635.48 m. T5; 629746.20 m; 184171.56 m. | Estação; Ponto visado; Leituras azimutais. S; T1; 341g.9056. T2; 382g.4781. T3; 018g.3694. 1; 121g.0158. 1; S; 28g.5096. 2; 250g.5577. 2; 1; 361g.6948. 3; 161g.8552. 3; 2; 268g.3904. E; 105g.6012. E; T3; 368g.4056. T4; 040g.0512. T5; 216g.6580. 3; 375g.5186. |
| --- | --- |