|  | 2ª época de Posicionamento Geoespacial I 28 de Junho de 2018 O exame é sem consulta e tem a duração de 2.5 horas |
| --- | --- |

| 1. a) Para determinar a cota dos pontos A, B e C do terreno, estabeleceu-se uma linha fechada de nivelamento geométrico apoiada na marca M com cota 202.268 m, tendo-se registado as observações que constam na tabela. Obtenha as cotas ajustadas dos pontos A, B e C. b) descreva de uma forma sucinta mas completa o princípio de funcionamento de um nível de nivela solidária e de um nível de horizontalização automática. | Pontos visados; Leituras (m); Distâncias (m). atrás; frente; atrás; frente. M; 1.289; ---; 24.6; ---. A; 1.173; 1.852; 13.6; 24.3. B; 1.459; 1.632; 24.8; 13.5. C; 1.048; 0.806; 13.1; 24.2. M; ---; 0.688; ---; 13.4. |
| --- | --- |

2.Pretende colocar-se uma estaca no ponto médio do alinhamento definido pelos pontos  B e C, sendo C um ponto inacessível. Estacionaram-se dois teodolitos nos pontos A e B, de coordenadas respectivamente  (-300.00, -100.00) e (100.00, 100.00), em metros, e efectuaram-se as seguintes observações:

| Estação | Ponto visado | Leituras azimutais |
| --- | --- | --- |
| A | B | 300g.000 |
|  | C | 8g.542 |
| B | C | 46g.325 |
|  | A | 100g.000 |

Determine as leituras a efectuar em cada estação para definir o ponto pretendido.

| 3. A figura representa, em corte, um depósito cilíndrico suspenso e centrado no ponto E do terreno e um teodolito estacionado num ponto P, cuja altura é igual a 1,64 m. Observações zenitais para os pontos A e C conduziram aos valores zA=87g.74 e zC=93g.81. a) Determine a capacidade do depósito. b) Sabendo que a cota do ponto estação é igual a 208.70, determine a cota da base do depósito. |  |
| --- | --- |

4. Calcule o erro de fecho angular da poligonal seguinte e classifique-a (justifique).

| Estação; Ponto visado; Leituras azimutais; Distâncias. A; B; 236g.3280. C; 176g.8618; 153.30 m. C; A; 314g.1802; 153.34 m. D; 181g.3486; 147.64 m. D; C; 112g.9323; 147.66 m. B; 397g.2090; 106.39 m. B; D; 149g.2736; 106.45 m. A; 57g.2969. | M; P. A; 7282.08 m; -3642.32 m. B; 7188.68 m; -3875.39 m. |
| --- | --- |

Formulário:

| Tipo de poligonal | Corrente | Precisão | Alta precisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolerância para o erro de fecho angular (minutos de grado) | <4√n | <2√n | <√n |